Interference of Ultrasound

超聲波的干涉

問題:

- 以下為某次干涉實驗(如圖示)所得的數據

兩波源相距							d = 10.0 cm

接收器在O點和波源中點相距        	L = 44.0 cm

當接收器沿XY方向移動，由

示波器錄得相鄰兩波腹的平均距離為   	x = 3.8 cm

試用以上數據求超聲波的波長。

- 為甚麼在相消干涉發生的位置，接收器仍會接收到微弱的超聲波？

- 如果只有一個超聲波發射器，怎樣可以產生干涉現象？

答案:

- 由干涉公式可知波長為

λ=dsinΔϑ≈d×(ΔxL)=0.86 cm

- 理由有三：

  - 除了在兩個發射器之間的垂直平分線上(見下圖)，所有位置與兩個發射器的距離都不相同，因此接收到的兩個超聲波訊號強度會有輕微的差別，兩者就不能互相抵消。

  - 接收器會接收到從發射器射到背景物件後，再反射回來的超聲波。

  - 若兩波源的自然頻率或輸出功率並非完全相同，兩者發出超聲波的強度便有差異。

- 我們可以利用一塊木板和一個發射器來製造干涉現象。木板就像一塊鏡子。發射器發出的超聲波經木板反射在板後形成一個像。發射器與其鏡像「發出」的超聲波在木板下方相遇並互相干涉(見下圖)。